Порядок действий при строительстве и замене узлов измерения расхода газа (счетчиков газа)

- Получение технических условий.

Технические условия на проектирование коммерческого узла измерения расхода газа (далее ТУ) выдаются по заявке потребителя газа с целью информирования владельца узла измерения расхода газа (далее УИРГ) о требованиях предъявляемых законодательством РФ к УИРГ, облегчением задачи по выбору метода измерений, для предотвращения возможных претензий поставщика газа при приемке и эксплуатации УИРГ, а также исключения необоснованных затрат потребителя, связанных с устранением возможных замечаний поставщика газа.

Услуга по выдаче ТУ является бесплатной. Обращение за получением ТУ заявителем или его представителем (по доверенности) производится до начала работ по проектированию УИРГ.

Подготовка ТУ осуществляется на основании заявки на получение технических условий с предоставлением комплекта разрешительных документов* в 
ООО «Газпром межрегионгаз Самара» любым удобным для заявителя или его представителя способом (лично: г. Самара, ул. Ново-Садовая, 307А; электронной почтой: srg@samgas.ru). Заявка регистрируется в отделе документационного обеспечения с присвоением ей входящего номера.

Срок подготовки ТУ или получение мотивированного отказа исчисляется с даты присвоения заявке входящего номера документа ООО «Газпром межрегионгаз Самара» и не превышает 30 календарных дней. Рассмотрение документации происходит в порядке очередности поступления заявок. Получение ТУ осуществляется заявителем или его представителем (по доверенности) в 
ООО «Газпром межрегионгаз Самара» по адресу: г. Самара, ул. Ново-Садовая, 307А, отдел метрологии.

* Перечень разрешительных документов для получения ТУ:

- Для вновь газифицируемых объектов:

• Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям газораспределения с указанием проектного и рабочего давления газа в точке подключения от газораспределительной организации;

• Расчет-обоснование потребности в топливе (расчет планируемого максимального часового расхода газа) с указанием типа и мощности газопотребляющего оборудования (для заявителей с максимальным расходом газа более 5 м3/ч);

- Для объектов, проводящих реконструкцию УИРГ (имеющих действующий договор поставки газа):

• Без изменения газопотребляющего оборудования, необходимо предоставить заявку на получение ТУ;

• В случае замены газопотребляющего оборудования с уменьшением его максимального расхода газа, необходимо предоставить заявку на получение ТУ с приложением расчета-обоснования потребности в топливе (расчет планируемого максимального часового расхода газа) с указанием типа и мощности газопотребляющего оборудования (для заявителей с максимальным расходом газа более 5 м3/ч);

• В случае замены газопотребляющего оборудования с увеличением максимального расхода газа, ТУ выдаются в порядке, как для вновь газифицируемых объектов.

- Разработка проектной документации

Разработка проектной документации или внесение изменений в существующую проектную документацию на объект газоснабжения в части изменения узла измерения расхода газа, выполняется любой лицензированной проектной организацией на основании заключенного договора на данные виды работ.

- Согласование проектной документации

Согласование проектной документации производится по окончанию проектирования УИРГ с целью проверки правильности подбора основных и вспомогательных средств измерений УИРГ, соответствия их действующим нормативным документам, методики выполнения измерений, а также для оперативного устранения несоответствий выявленных на стадии проектирования и сведения к минимуму необоснованных затрат, связанных с устранением возможных замечаний при вводе УИРГ в эксплуатацию.

Услуга по согласованию проектной документации является бесплатной.

Согласование проектной документации осуществляется на основании заявки на согласование проектной документации с предоставлением перечня документов в ООО «Газпром межрегионгаз Самара» любым удобным для заявителя или его представителя способом (лично: г. Самара, ул. Ново-Садовая, 307А; электронной почтой: srg@samgas.ru). Заявка регистрируется в отделе документационного обеспечения с присвоением ей входящего номера.

Срок рассмотрения проектной документации исчисляется с даты присвоения входящего номера документа ООО «Газпром межрегионгаз Самара», и не превышает 30 календарных дней. Рассмотрение документации происходит в порядке очередности поступления заявок.

Перечень документов для согласования проектной документации:

Технические условия или документы в соответствии с перечнем разрешительных документов для получения ТУ (при отсутствии выданных ТУ);

Проект газификации объекта;

Расчет максимально допустимой расширенной неопределенности определения расхода газа (за исключением прямых измерений).

- Выполнение монтажных работ

Монтажные работы выполняются любой организацией, имеющей допуски на право проведения данных работ и квалифицированных специалистов, на основании заключенного договора на данные виды услуг, которые могут в себя включать приобретение счетчика газа или счетчик газа приобретается отдельно и передается для монтажа.

- Приемка УИРГ в коммерческую эксплуатацию.

Услуга по приемке узла измерения расхода газа (далее УИРГ) в коммерческую эксплуатацию является бесплатной.

Перечень документов для приемки УИРГ:

- Оригинал рабочего проекта, совместно с ТУ;

- Расчет-обоснование потребности в топливе (расчет планируемого максимального часового расхода газа) с указанием типа и мощности газопотребляющего оборудования (для УИРГ производительностью свыше 5 м3/ч);

- Оригиналы паспортов, руководств по эксплуатации и технических описаний, действующих сведений о поверке на средства измерений, входящих в состав УИРГ;

- Акт проверки состояния и применения средств измерений и соблюдения требований методики выполнения измерений;

- Расчет максимально допустимой расширенной неопределенности определения расхода газа;

- Акт измерений внутреннего диаметра измерительного газопровода (наличие акта предусматривается применяемой методикой выполнения измерений);

- Паспорта на газопотребляющее оборудование.

Алгоритм приемки УИРГ:

- Подается заявка на проверку готовности УИРГ и приемки в коммерческую эксплуатацию (после окончания работ по монтажу измерительного и газоиспользующего оборудования). Заявка подается не ранее чем за 3 дня до приемки УИРГ любым удобным для заявителя или его представителя способом (лично: г. Самара, ул. Ново-Садовая, 307А; электронной почтой: srg@samgas.ru).

Для приемки УИРГ:

- Работы по его монтажу УИРГ, программированию и наладке, проводят представители монтажной или обслуживающей организации нанятой владельцем УИРГ. Квалификация персонала должна соответствовать требованиям предъявляемой методики выполнения измерений и технической документации на применяемые средства измерений;

- Монтаж УИРГ на измерительный газопровод осуществляется в присутствии сотрудника ООО «Газпром межрегионгаз Самара»;

- УИРГ должен быть подготовлен к опломбированию, а именно: элементы крепления УИРГ с измерительным газопроводом, обводная (байпасная) задвижка/кран (при наличии), вся запорная арматура до УИРГ, краны на средства измерений, ручки вентильного блока, и т.п. Подготовка осуществляется путем сверления отверстий в ручках, штоках, штурвалах, крепеже и т.д. При необходимости подготовки дополнительных мест для пломбирования на месте приемки должно быть предусмотрено наличие соответствующего инструмента;

- Средство обработки результатов измерения к моменту приемки УИРГ в коммерческую эксплуатацию должно обеспечивать возможность распечатки архивной и итоговой информации на принтере непосредственно или через устройство приема/передачи информации (переносного устройства сбора информации, компьютера и т.п.);

- По окончанию приемки представителю владельца, в зависимости от результатов выдается: Акт проверки с выводом о приемке в эксплуатацию, или Акт проверки с указанием выявленных несоответствий и нарушений.

5. Приемка УИРГ в коммерческую эксплуатацию.

Приемка УИРГ проводится по обращению Потребителя, после выполнения монтажных и наладочных работ, предусмотренных согласованной проектной документацией.

Услуга по приемке узла измерения расхода газа (далее УИРГ) в коммерческую эксплуатацию является бесплатной.

5. Приемка УИРГ в коммерческую эксплуатацию.

Приемка УИРГ проводится по обращению Потребителя, после выполнения монтажных и наладочных работ, предусмотренных согласованной проектной документацией.

Услуга по приемке узла измерения расхода газа (далее УИРГ) в коммерческую эксплуатацию является бесплатной.

4. Выполнение монтажных работ

Выполняется любой монтажной организацией, имеющей допуски на данные виды работ, на основании заключенного договора на данные виды услуг, которые могут в себя включать приобретение счетчика газа или счетчик газа приобретается отдельно и передается для монтажа.

4. Выполнение монтажных работ

Выполняется любой монтажной организацией, имеющей допуски на данные виды работ, на основании заключенного договора на данные виды услуг, которые могут в себя включать приобретение счетчика газа или счетчик газа приобретается отдельно и передается для монтажа.

3. Согласование проектной документации.

Согласование проектной документации производится по окончанию проектирования УИРГ.

Услуга по согласованию проектной документации является бесплатной.

3. Согласование проектной документации.

Согласование проектной документации производится по окончанию проектирования УИРГ.

Услуга по согласованию проектной документации является бесплатной.

2. Разработка проектной документации/внесение изменений в существующий проект.

Выполняется любой лицензированной проектной организацией на основании заключенного договора на данные виды работ.

2. Разработка проектной документации/внесение изменений в существующий проект.

Выполняется любой лицензированной проектной организацией на основании заключенного договора на данные виды работ.

- Получение технических условий.

Услуга по выдаче ТУ является бесплатной. Обращение за получением ТУ заявителем или его представителем (по доверенности) производится до начала работ по проектированию УИРГ.

- Получение технических условий.

Услуга по выдаче ТУ является бесплатной. Обращение за получением ТУ заявителем или его представителем (по доверенности) производится до начала работ по проектированию УИРГ.

3. Приемка УИРГ в коммерческую эксплуатацию.

Приемка УИРГ проводится по обращению Потребителя, после выполнения монтажных работ предусмотренных согласованной проектной документацией.

Услуга по приемке узла измерения расхода газа (далее УИРГ) в коммерческую эксплуатацию является бесплатной.

3. Приемка УИРГ в коммерческую эксплуатацию.

Приемка УИРГ проводится по обращению Потребителя, после выполнения монтажных работ предусмотренных согласованной проектной документацией.

Услуга по приемке узла измерения расхода газа (далее УИРГ) в коммерческую эксплуатацию является бесплатной.

Порядок действий при установке или замене узла измерения расхода газа (счетчика газа)

Порядок действий при установке или замене узла измерения расхода газа (счетчика газа)